ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА

Исходные данные

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Сроки начала и окончания работ | 2019-2020 |
| 2. | Район строительства | г. Москва, МО |
| 3. | Нагрузки | СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», нагрузка от собственного веса конструкций, снеговая, ветровая |
| 4. | Материал: | Метало конструкции Несущие конструкции двутавр ГОСТ 26020-83 (колонны , балки, обрешетка ) |
| 5. | «Конструктивные характеристики» | - покрытие - сотовый поликарбонат 10 мм. - обрешетка профильная труба 30х30х1,5мм, шаг 525мм - арочная конструкция из 3-х труб 40х40х2 мм, сваренные между собой - стойки и балки 120х120х4 мм |

Сбор нагрузок

| № п/п | Наименование | Нормативная нагрузка, Кгс/м2 | Коэффиц. Надежности, Jf | Расчетная нагрузка, Кгс/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Пирог кровли» : Поликарбонат 10мм. вес 12кг/м2 | 12,00 | 1,1 | 13,20 |
| 2 | Временная снеговая (2-сеноговой район) Sg=1,8 кПа. 180кг/м2 | 180,00 | 1,4 | 252,0 |
| 3 | Временная ветровая (1-район) W0=0,23 кПа Коэфиц. К=1,1 на отметке Н=10м., z=0.9, с=0,63 | 14,35 | 1,4 | 20,08 |

* Собственный вес конструкции несущего каркаса – учтен ПК Лира САПР в автоматическом режиме

Расчетная сосредоточенная нагрузка на узел арочной конструкции определяется по формуле:

q = g расч. х S, где  S = 1,33х0,525=0,70 м2 – грузовая площадь.

q постоянная кровли  = 12кгс/м2 х 0,7м2 = 8,4 кгс

q времен. снег. = 252 кгс/м2 х 0,7м2 = 176,4 кгс/м

q времен. ветер. = 20,08 кгс/м2

Расчетная схема

3Д схема несущего каркаса

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нагрузки

Анализ

Номера заданных элементов

Колонны – профильная труба 120х120х4мм; Балки –120х120х3мм; Арочная конструкция - из 3-х труб 40х40х2 мм, сваренные между собой; Обрешетка - профильная труба 30х30х1,5мм

ПРОВЕРКА ЗАДАННЫХ СЕЧЕНИЙ

Конструирование и рекомендации: С конструктивных соображений и результов расчетов данная конструкция не требует усиления или иных технических изменений